野菜シート製造設備仕様書

株式会社旭物産

1. 目的

本仕様書は、株式会社旭物産が整備を行う野菜シート製造設備についての設備構成・仕様および想定能力を定めるものである。

2. 設備構成・仕様および想定能力

■ 乾燥機

・数量：5基

・方式：連続式温風乾燥

・想定能力：完成品 560枚/h/基,  1.96kg/h/基（５基で9.8kg/h）

■ 野菜洗浄機

・数量：1基

・想定能力：原料処理能力 1t/h

■ ボイル機

・数量：1基

・想定能力：原料処理能力 1t/h

■ 高速カッター

・数量：1基

・想定能力：ペースト処理能力 1t/h

■ 酵素分解タンク

・数量：2基

・想定能力：1t/h/基（保温対応）

■ 攪拌機

・数量：1基

・想定能力：1t/h（加熱攪拌）

■ 原料保温タンク

・数量：2基

・想定能力：1t/h/基

■ 充填機

・数量：1式

・仕様：特殊ノズル12本

・想定能力：シート成形 2800枚/h,  9.8kg/h

■ 冷却機

・数量：1式

・想定能力：2800枚/h, 9.8kg/h

■ ステンレス配管

・数量：一式

・用途：各設備間の原料移送

3. 一般条件

・FSSC22000に適合する衛生設計とする

・特許5771125号の使用権を有しない事業者等は、同特許に抵触しない製造方法をもちいて、市販の登録商標名称ベジートと同等の形状・性質、ならびに質感・食味・食感・外観等を有する商品を製造すること

・工期：令和８年6月〜令和９年２月末日

・能力値は目安であり、最終仕様は受託事業者と協議の上確定する